EXAMEN SUR TABLE

Codesign FPGA sur DE0-Nano

Calculateur arithmétique câblé avec sélection d’opération – Vérification logicielle

| Cible DE0-Nano (Cyclone IV) | Outil Quartus II 13.0 | Durée 3H 13h30-16h25 | Total 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Consignes générales - Documentation autorisée. - Module fourni : capteurs_sol.vhd - Répondez directement sur ce sujet dans les espaces prévus. - Précision des terminologie utilisée (VHDL, SPI, codesign, ...). - Le barème est indiqué entre crochets après chaque question. - Les questions sont indépendantes. En cas de blocage, passez à la suivante. - Vos réponses doivent être courtes, concises et donc précises. - Votre projet, vos descriptions doivent être bien indentés, structurés et commentés avec un juste nécessaire. - Vos versions antérieures (TP) peuvent être utilisées. - Rendu sous forme d’un projet GITHUB incluant ce document contenant les réponses aux questions ; dernière heure de mise à jour (08 avril 2026 – 16h30). - Pénalité(s) de remise en retard ou (et) de post-modification (toute post-modification de n’importe quel fichier annule sa prise en compte).

Partie 1 — Compréhension du module capteurs_sol.vhd  (9 points)

Q1.  Combien de canaux analogiques le module capteurs_sol.vhd acquiert-il effectivement ? Justifiez en vous appuyant précisément sur le code VHDL. [1 pt]

Réponse :

Le module capteurs_sol.vhd acquiert 8 conversions ADC par sequence (registres internes data0 a data7). - a variable channel est incrementee jusqu’a 1000 dans l’etat S4, - le process de reception remplit bien data0 ... data7. - l’interface de sortie expose seulement data0r ... data6r (7 canaux exportes vers le systeme Nios).

Q2.  Quelle est la résolution effective (en bits) des données disponibles sur les sorties data0r à data6r ? Expliquez la différence avec la résolution native du LTC2308 et indiquez quels bits sont tronqués et qu’elle en est l’incidence. [1 pt]

Réponse :

La resolution effective disponible sur data0r ... data6r est 8 bits. Explication: • LTC2308 fournit 12 bits natifs. • Dans S4, le code sort dataX(11 downto 4) : on tronque les 4 bits de poids faible (LSB). • Impact: perte de finesse, pas de quantification multiplie par 16.

Q3.  Quel est le rôle du signal data_capture ? Quel événement logique déclenche une nouvelle séquence d’acquisition ? Pourquoi l’état S5 attend-il que data_capture repasse à ‘0’ avant de retourner en S0 ? [1 pt]

Réponse :

data_capture est le signal de declenchement d’une acquisition complete. Evenement de depart: • front montant de data_capture detecte en S0 (condition if data_capture = '1' then state <= S1). Pourquoi S5 attend le retour a 0: • pour imposer un mode “one-shot” (un declenchement par impulsion), • pour eviter les redemarrages immediats si data_capture reste a 1.

Q4.  Décrivez en une phrase concise le rôle de chacun des états de l’automate. [3 pts]

| S0 | attente d’un nouveau trigger data_capture. |
| --- | --- |
| S1 | impulsion ADC_CONVST pour lancer la conversion ADC. |
| S2 | attente du temps de conversion (compteur wait_tick_cnt). |
| S3 | transfert SPI (envoi config canal + lecture bits ADC). |
| S4 | fin de canal, stockage, passage au canal suivant ou fin sequence. |
| S5 | maintien de data_ready et attente que data_capture retombe a 0. |

Q5.  Calculez la valeur numérique de la constante CONVST_WAIT_CLOCK_NUM à 40 MHz. Exprimez en nanosecondes la durée de la temporisation correspondante. Quel phénomène physique du LTC2308 cette attente couvre-t-elle ? [1.5 pts]

Réponse :

Formule dans le code: CONVST_WAIT_CLOCK_NUM = ceil(1600 ns / CLOCK_DUR) A 40 MHz: • periode horloge: CLOCK_DUR = 25 ns, • donc: CONVST_WAIT_CLOCK_NUM = ceil(1600/25) = 64. Duree correspondante: • 64 * 25 ns = 1600 ns = 1.6 us. Phenomenes couverts: • temps de conversion/latence interne ADC entre l’impulsion CONVST et des donnees valides en SPI.

Q6.  Le signal ADC_SCK est généré par l’affectation : ADC_SCKl <= not clk when (spi_clk_enable = ‘1’) else ‘0’. Pourquoi utilise-t-on l’inverse de clk plutôt que clk directement pour l’horloge SPI ? [1.5 pts]

Réponse : On inverse l’horloge pour respecter les marges temporelles (setup/hold). Idee simple: • ADC_SDI est mis a jour sur front montant de clk, • ADC_SCK etant inverse, son front montant arrive plus tard (demi-periode), • l’ADC echantillonne alors une donnee SDI stable. Conclusion: • meilleur alignement temporel du protocole SPI, moins de risque d’erreur de capture.

Q7.  Le processus v2v_pr_8 (table channel_config) possède une liste de sensibilité limitée au seul signal channel. Pourquoi est-ce correct pour un processus combinatoire ? Quelle serait la conséquence d’une erreur dans cette table ? [1 pt]

Réponse :

Le process v2v_pr_8 calcule channel_config uniquement a partir de channel. Donc une sensibilite limitee a channel est correcte. Si la table etait fausse/incomplete: • en simulation: channel_config pourrait ne pas se mettre a jour correctement, • consequence: ecart simulation vs synthese, bug fonctionnel difficile a debugger.

Partie 2 — Architecture codesign : calculateur câblé  (7 points)

Q8.  Proposez un schéma bloc complet de l’architecture codesign retenue. Votre schéma doit faire clairement apparaître : le module capteurs_sol.vhd, le bloc calculateur câblé avec son entrée op_sel (2 bits), le bloc horloge, les registres de sortie résultat, la partie logicielle, et l’ensemble des signaux échangés entre les domaines HW et SW. [3 pts]

Voir fichier : fpga_system_architecture.svg

Indiquer la direction de chaque signal (flèche) et son type (1 bit, 8 bits, 2 bits…)

Q9.  Définissez précisément l’interface du bloc calculateur câblé. Listez tous ses ports en indiquant : nom, direction, largeur en bits et rôle. L’entrée op_sel sur 2 bits doit permettre de sélectionner les 4 opérations : addition, soustraction, amplification, atténuation. [2 pts]

| Nom du port | Direction | Largeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | in | 1 | Horloge du bloc calculateur |
| reset_n | in | 1 | Reset actif a 0 |
| start | in | 1 | Declenchement du calcul |
| op_sel | in | 2 | Selection operation: 00 add, 01 sub, 10 amplif, 11 attenu |
| data_ir | in | 8 | Operande i non signee |
| data_jr | in | 8 | Operande j non signee |
| result | out | 8 | Resultat sature sur 8 bits |
| overflow | out | 1 | 1 si depassement ou underflow detecte |
| data_ready | out | 1 | 1 quand lecture disponible |

Q10.  Sans bus Avalon, comment la partie logicielle peut-elle détecter le moment où data_ready passe à ‘1’ ? Proposez deux mécanismes distincts et indiquez les avantages et inconvénients de chacun. [2 pts]

Mécanisme 1 (polling) :

• le logiciel lit periodiquement sensor_status et teste bit0. • Avantage: tres simple a coder. • Inconvenient: charge CPU + latence dependante de la periode de polling. Mecanisme 2 (interruption IRQ): • router data_ready vers un PIO avec interruption sur front montant. • Avantage: faible latence, CPU libre entre deux acquisitions. • Inconvenient: configuration plus complexe (ISR, masque IRQ, clear edge capture)

Mécanisme 2 (interruption IRQ) :

• router data_ready vers un PIO avec interruption sur front montant. • Avantage: faible latence, CPU libre entre deux acquisitions. • Inconvenient: configuration plus complexe (ISR, masque IRQ, clear edge capture)

Partie 3 — Arithmétique et partitionnement  (4 points)

Q11.  Avant d’effectuer une addition ou une amplification sur deux signaux data_ir et data_jr (8 bits non signés), quelles précautions arithmétiques devez-vous prendre pour éviter un overflow dans la logique câblée ? Illustrez avec un exemple numérique complet. [2 pts]

Réponse :

Precautions a prendre: • elargir les bus internes avant calcul (ex: 9 a 10 bits), • distinguer non signe/signe selon operation, • appliquer saturation a la sortie 8 bits (0..255), • fournir un flag overflow. Exemple complet: • data_ir = 240, data_jr = 100 (8 bits non signes). • Addition reelle: 240 + 100 = 340. Sans precaution (8 bits): • 340 modulo 256 = 84 (overflow silencieux, faux resultat). Avec bus elargi + saturation: • calcul en 10 bits = 340, • sortie 8 bits saturee = 255, • overflow = 1

Q12.  Pour l’amplification numérique (gain G > 1), évaluez la pertinence de son implémentation en logique câblée plutôt qu’en logiciel. Justifiez selon au moins deux critères parmi : performance, flexibilité, ressources FPGA, complexité de conception. [2 pts]

Réponse :

Pertinence de l’implementation cablee (gain > 1): • Performance: tres bonne. Calcul en parallele, latence faible et deterministe. • Ressources FPGA: cout en LUT/registres, mais faible si operation simple (shift/add). Pertinence de l’implementation logicielle: • Flexibilite: excellente. Gain modifiable rapidement, algorithmes evolutifs. • Complexite de conception: plus simple a maintenir/corriger que du VHDL. Conclusion pratique: • gain fixe et rapide => hardware, • gain adaptatif/complexe => software, • approche hybride possible (pretraitement HW + ajustements SW)

Partie 4 — Implémentation et validation sur carte DE0-Nano  (6 points)

Q13.  Listez les étapes nécessaires pour intégrer capteurs_sol.vhd et le bloc calculateur câblé dans un projet Quartus II 13.0 ciblant le Cyclone IV EP4CE22F17C6 de la DE0-Nano. Précisez : création du projet, ajout des fichiers sources, assignation de la cible, et contraintes de brochage minimales à déclarer. [2 pts]

1. Création du projet :

1. Creation du projet: • File -> New Project Wizard, • top-level entity: ROBOT, • device: Cyclone IV EP4CE22F17C6 (DE0-Nano). 2. Sources et hierarchie: • ajouter: ROBOT.vhd, capteurs_sol.vhd, PWM_generation.vhd, position_ligne.vhd, ctl_sl.vhd, MUX.vhd, • ajouter systeme Qsys genere (nios_system_sdram, fichiers .qip/.vhd associes), • verifier l’instanciation et les largeurs de ports. 3. Cible, horloge et brochage: • declarer CLOCK_50 comme horloge, • contraintes pin assignment minimales: SDRAM, ADC (CONVST/SCK/SDI/SDO), moteurs (MTR_P/N), KEY, SW, LED, • verifier les I/O standards (3.3V LVTTL), • compiler (Analysis, Synthesis, Fitter, Assembler) puis programmer la carte.

2. Sources et hiérarchie :

3. Cible, horloge et brochage :

Q14.  Le signal d’horloge système de la DE0-Nano est à 50 MHz. Or, capteurs_sol.vhd spécifie une fréquence maximale de 40 MHz. Comment résolvez-vous cette contrainte dans Quartus ? Décrivez la solution retenue et son impact sur la valeur de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM. [1.5 pts]

Réponse :

Probleme: • la carte fournit CLOCK_50, • capteurs_sol annonce max 40 MHz. Solution retenue: • faire tourner capteurs_sol a 25 MHz (division par 2 du 50 MHz), ou generer 40 MHz via PLL. Impact sur CONVST_WAIT_CLOCK_NUM (cas 25 MHz): • nouvelle periode: CLOCK_DUR = 40 ns, • CONVST_WAIT_CLOCK_NUM = ceil(1600/40) = 40. Impact fonctionnel: • temporisation physique conservee a 1.6 us, • interface ADC dans la spec frequence, fiabilite amelioree

Q15.  Implémenter votre architecture. [10 pts]

Sous forme de projet GITHUB

Q16.  Décrivez le programme de validation logicielle à exécuter sur la carte (à inclure dans votre projet GITHUB – répertoire software).

Votre réponse doit couvrir : la séquence d’initialisation, le déclenchement d’une acquisition, la lecture du résultat produit par le calculateur câblé, et la procédure de vérification (comment le logiciel contrôle-t-il que le résultat est cohérent ?) [10 pts]

À inclure dans votre projet GITHUB – Répertoire software Le programme couvre : • initialisation, • declenchement, • lecture du resultat du calculateur cable, • verification de coherence par modele logiciel de reference.

Q17.  Lors du test sur carte, le signal data_ready reste en permanence à ‘0’ alors que data_capture a bien reçu une impulsion. Proposez une démarche de débogage : quels signaux internes inspecter en premier, et quelles causes probables éliminer dans quel ordre ? Sachant la plateforme QUARTUS, citez quel(s) outil(s) adéquat(s) à utiliser [2 pts]

Réponse :

Ordre d’inspection recommande: 1) Signaux de base: • reset_n, clk, data_capture, State. • verifier que le FSM quitte S0 et atteint S4/S5. 2) Chemin SPI: • ADC_CONVST, spi_clk_enable, ADC_SCK, ADC_SDO. • verifier qu’il y a bien activite pendant une acquisition. 3) Validation de fin de sequence: • condition de passage channel = "1000" en S4, • affectation data_ready <= '1' puis retour S5->S0. 4) Causes probables a eliminer: • reset maintenu actif, • violation timing (50 MHz utilise sur un bloc limite a 40 MHz), • mauvais brochage ADC (SDO/SCK/CONVST/SDI), • bug de trigger (data_capture jamais vu a 1 puis 0), • erreur de largeur/type (comparaison unsigned vs std_logic_vector). Outils Quartus a utiliser: • SignalTap II Logic Analyzer (prioritaire) pour voir les signaux internes en temps reel, • Pin Planner pour verifier le brochage, • TimeQuest Timing Analyzer pour valider les contraintes temporelles, • RTL Viewer/Technology Map Viewer pour verifier la logique synthetisee.

# Barème récapitulatif

| Q | Intitulé | Thème | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Nombre de canaux — justif. état S4 + boucle | Lecture VHDL | 1 |
| Q2 | Résolution 8 bits vs 12 bits, bits tronqués | Compréh. ADC | 1 |
| Q3 | Rôle data_capture, front montant, utilité S5 | Interface déclen. | 1 |
| Q4 | Description états S0–S5 — 6 × 0,5 pt | Automate FSM | 3 |
| Q5 | CONVST_WAIT_CLOCK_NUM : calcul + phénomène | Timing SPI | 1,5 |
| Q6 | Horloge SPI inversée — justification not clk | Protocole SPI | 1,5 |
| Q7 | Proc. combinatoire : sensibilité + conséquence erreur | VHDL comb. | 1 |
| Q8 | Schéma bloc codesign avec op_sel et signaux fléchés | Architecture | 3 |
| Q9 | Interface calculateur câblé — table des ports | Interface HW | 2 |
| Q10 | Détection data_ready sans Avalon — 2 mécanismes | Interface HW/SW | 2 |
| Q11 | Précautions overflow + exemple numérique | Arithmétique | 2 |
| Q12 | Amplification câblée vs logicielle — 2 critères | Partitionnement | 2 |
| Q13 | Intégration Quartus : projet, sources, brochage | Implémentation | 2 |
| Q14 | Contrainte 50 MHz vs 40 MHz — solution + impact CONVST | Implémentation | 1 |
| Q15 | Implémentation architecture | Synthèse FPGA | 10 |
| Q16 | Programme de validation : init, déclen., lecture, vérif. | Valid. logicielle | 10 |
| Q17 | Débogage — Démarche méthodique | Débogage carte | 2 |
| TOTAL |  |  | 46 |

Note : Le total est sur 46 points. La note finale est ramenée sur 20 par le correcteur (coefficient 20/46).